# DESTILACIÓN DIFUSIVA

Para la resolución del trabajo 1 de fenómenos de transporte se ha usado el programa Matlab. La funcion a emplear es dest_dif2

El programa dest_dif está compuesto por otras tantas funciones con el fin de que el seguimiento de éste sea mas claro.

En dest_dif el vector comp puede alterarse en orden y el programa sigue funcionando manteniendo constantes las concentraciones iniciales de los compuestos. El gas metano permanecerá siempre en la cuarta posición.

Para el calculo aproximado se emplea el metodo de Burghard y Krupiczka en donde se considera la difusión de Stefan. Con éste se obtienen los siguientes resultados:

El valor de las concentraciones por la solucion explicita de C6H6, C7H8, C12H10 es

xcon =

0.76730683529383   0.23258145064959   0.00011171405656

El valor de los flujos en mol/sg*m^2 por la solucion explicita de C6H6, C7H8, C12H10 es

N =

0.00861770476853

0.00261214703707

0.00000125467246

Para el calculo exacto es necesario definir el error admitido en el calculo de los flujos y de las concentraciones. Para ello se define el vector alpha en tanto por cien. El algoritmo seguido en el trabajo está basado en sustitución directa y si no se parte de resultados próximos puede no converger.

Con el porcentage de error final en los flujos obtenido en la iteracion numero 26 es de:

error =

1.0e-012 *

0.20141073897775

0.11593428700137

0.53443437030365

Con el porcentage de error final en las concentraciones obtenido en la iteracion numero 1 es de:

error =

1.0e-013 *

0.14479216148150

0.47625141085024

0.12006234753019

El valor de las concentraciones por la solucion exacta de C6H6, C7H8, C12H10 es

xncon =

0.76677011605147

0.23311700486999

0.00011287907854

El valor de los flujos en mol/sg*m^2 por la solucion exacta de C6H6, C7H8, C12H10 es

Nn =

0.00861286485905

0.00261852309742

0.00000126793185