PROBLEMA 1.  (Examen de Tecnología Química Inorgánica). Enero de 2000.

# Suponiendo una alimentación de 1000Kg/h

HNO3 225Kg (22.5%)

H2SO4 450Kg (45%)

H2O 325Kg (32.5%)

Obtengo las coordenadas del punto suma

Uniendo la alimentación con sulfúrico del

98% hasta que corte a la pureza requerida del

99%.

# Balance al agua (apartado 1)

325+0.02*X=(1000+X)*0.2          X=694.4Kg de H2SO4 al 98%    H2O 13.9Kg/h

  H2SO4  680.5 Kg/h

El vapor de agua máximo es hasta llegar a tener un ácido suñfúrico del 68%

Balance al ácido sulfúrico (apartado 2)

450+680.5=Y*0.68    Y=1662.5Kg de H2SO4 al 68%

Teniamos: 450+325+694.4=1419.4 de H2SO4 luego el vapor de agua a añadir es:

1662.5-1419.4= 243.1Kg/h de vapor de H2O

El vapor de agua que se añade es en la cola y va siendo absorbido por el H2SO4, luego no afecta a la composición del punto suma para obtener el HNO3 de la pureza requerida.

apartado 3

Se podría conseguir ácido nítrico del 98.5-99% de concentración añadiendo un tramo de rectificación en cabeza de la columna de destilación extractiva. Al haber ya roto el azeótropo, el HNO3 del 90% se podría rectificar sin problemas hasta la pureza requerida, reciclando HNO3 del 99% como reflujo.

En el caso del proceso Maggie la presencia del ion sulfato afectaría al sistema nitrato, catión magnesio y agua formándose la sal MgSO4 y perdiendo el Mg(NO3)2 su capacidad deshidratante, por lo que este proceso no es aplicable.