PROBLEMA III.3. Fabricación de Estireno

Solución

Resulta conveniente hacer un diagrama de bloques simplificado.

1) Balance de tolueno:

M8x 2,71/100 = M9x 0,5/100 + 868/92

Balance de estireno (nótese que todo el estireno y el EB en 8(L) salen por 9, pues de otro modo debería salir junto con el tolueno por 12, por ser menos volátil que éste, en cuyo caso el tolueno no sería prácticamente puro):

M8x0,96/100 = M9x/100

(También se podría haber efectuado el balance de etilbenceno)

De las ecuaciones anteriores resulta:

M9 = 0,96M8

2,71M8= 0,96M8x0,5 + 943,48

M8 = 423,1 Kmoles/h

M9 = 406,16 Kmoles/h

Etilbenceno reciclado al horno de deshidrogenación:

M9x0,985 = 400 Kmoles/h

2)	Benceno reciclado al reactor de alquilación:

M8x0,0173 = 7,32 Kmoles/h

3)	Estireno puro producto : 25460(1-0,25/100)x1/104= 	244,2 Kmoles/h

Estireno reciclado: M9x0,01=				4,0        “

Estireno saliente del reactor=					248,2     “

Estireno producido en el reactor=                                          244,2     “

Etilbenceno de alquilación :28327(1- (550 + 325)/1000000)/106=   267      “

Etilbenceno reciclado : M8x0,946 = M9x0,985 =                              400,06 “

Etilbenceno entrante en el reactor=                                                     667,06 “

Etilbenceno saliente del reactor =  					400,06 “

Conversión por paso: EB convertido/EB entrante = (667,06-400,06) x 100 = 40%						                                           667,06

Selectividad: EB convertido en S/EB convertido= 244,2x100/(667,06-400,06) =91,5%

Rendimiento por paso: EB convertido en S/EB entrante = 244,2x100/667,06= 36,6%

Rendimiento global: EB convertido en S/EB de alquilación =244,2/267 =91,5% (coincide con selectividad)

b) Benceno de aporte exterior: 21318x1/78                                       = 273,3 Kmoles/h

Benceno reciclado de alquilación: 29640/78                                  = 380      “

Benceno reciclado de deshidrogenación                                          =  7,3    “

Total de benceno entrante al reactor:                                                = 660,6 “

Benceno en el EB a deshidrogenación:

28327x550/1000000(1/78)                                           = 0,2 Kmoles/h

Benceno reciclado(4)                                                                         = 380 Kmoles/h

Benceno saliente                                                                                =380,2 Kmoles/h

El reciclo (5) no puede contener benceno (sólo algo de EB) junto con los polietilbencenos, pues es más volátil que el EB. Por tanto, lo que no sale por la corriente (4) sale por (3) y prácticamente nada por (5).

Conversión: B convertido/B entrante = (660,6-380,2)/660,6 = 0,4243   = 42,43%

Selectividad: B convertido en EB/B convertido= 267x100/280,4           = 95,25%

dimiento por paso: 267x100/660,6				   = 40,42%

Rendimiento global: 267/(273,3 +7,3)                                                   =95,14%

No coincide exactamente con la selectividad porque se pierden o,2 Kmoles con el EB   saliente.

c)  Rendimiento global del proceso en benceno:

benceno convertido en S/benceno consumido = 244,2 x100/273,3                         =89,35%

Este valor es mayor que el producto de los rendimientos de las dos secciones debido a la           recuperación del benceno ( corriente (6)).

Rendimiento en etileno: 244,2x100/(7810/28x0,9995)                                            = 87,6

Nótese que el rendimiento en etileno de la alquilación es:

267x100/278,79                                                                                                = 95,77%

y en la deshidrogenación: 244,2x100/267                                                                   = 91,5%

ahora sí se verifica que : 0,9577x0,915 = 0,876 porque no hay recuparación alguna.

Parte del etileno perdido se recupera en forma de tolueno pero no se contabiliza.