PROBLEMA IV.1 Fabricación de acrilonotrilo

Solución:

propileno introducido = 6143,3*0,9478/42 =138,63 Kmol/h

amoníaco introducido=2592,5/17=152,5 Kmoles/h

nitrógeno introducido = 34152*0,79/22,4=1204,47 Kmoles/h

si Q es el caudal de gases salientes del reactor, un balance de nitrógeno nos da:

Q*0,6306 = 1204,47

Q= 1910,04 Kmoles/h

por tanto:

propileno saliente = 1910,04*0,58/100=11,08 Kmoles/h

el grado de conversión del propileno será= (138,63-11,08)/138,63*100=92%

amoníaco saliente=1910,04*2,21/100= 42,21Kmoles/h

NH3= (152,5-42,21)/152,5=72,32%

La selectividad de la reacción del propileno para dar acrilonotrilo se calcula teniendo en 	cuenta que:

Acrilonitrilo formado=1910,04*4,93/100 =94,16 Kmoles /h

propileno convertido=138,63-11,08=127,55Kmoles /h

selectividad=94,16/127,55 *100=73,82%=

el rendimiento de la reacción será:

== propileno en producto/propileno entrante=9,92*0,7382=67,92%

= 94,16/138,63=67,92%

el rendimiento en el proceso= acrilonitrilo producido/propileno introducido

=4982/(53*138,63) =67,8%

b) todo el acrilonitrilo saliente del reactor está en la corriente D, por tanto,esta corriente tendrá:

de HCN= 94,16*53*6,52/87,86=370,34 Kg/h

=370,34/27=13,72 Kmoles/h

de agua =94,16*53*5,62/87,86=319,2 Kg/h

=17,7 Kmoles/h

el resto del CNH estará en la corriente B y ésta cantidad será:1910,04*0,72/100-13,72

=0,03Kmoles/h

en B estará todo el acetonitrilo que sale del reactor=1910,04*0,11/100=2,1 Kmoles/h

el caudal Q de la corriente B será tal que: 41*2,10=Q*727/1000000

es decir Q= 118.431Kg/h= 118m3/h

La corriente C tendrá:

de acetonitrilo=2,10 Kmoles/h=86,1Kg/h

de agua=   86,1*17,14/82,86= 17,8Kg/h

de CNH= 0,03Kmoles/h    = 0,8Kg/h

el total de la corriente C será 104,7 Kg/h y la corriente E será:

118431-104,7=118326,3Kg/h