PROBLEMA V.1 Fabricación de fenol y acetona via cumeno

Kg/h                           Kmoles/h

PM		E                 S                E                S

benceno=   78                       6645               -                85,19          -

propileno= 42                       4200*0,95      -                95,0            -

cumeno=  120                                  	        9270                        77,25

fenol=        94                             -              6385                          67,92

acetona=    58                                             3845                          66,29

DIPB=     162                                                972                            6,0

a) por ser conversión completa: rendimiento=selectividad

cumeno/benceno=      77,25/85,19= 90,68%

cumeno/propileno=    77,25/95     = 81,31%

b) fenol/cumeno = 67,92/77,25=87,92%

Acetona/ cumeno=66,29/77,25= 85,82%

c) fenol/benceno=67,92/85,19= 79,73%

Fenol/propileno=67,92/95=71,49%

Acetona/benceno= 66,29/85,19=77,81%

Acetona/propileno=66,29/95= 69,78%

PROBLEMA V.2 fabricación de fenol y acetona via cumeno (continuación ejercicio anterior)

(Los costes no están actualizados)

Solución

6 kmoles de B + 6 kmoles de DIPB  12k moles de cumeno

12*0,917=11Kmoles de cumeno=1320 Kg/h adicionales de cumeno

El consumo adicional de benceno será= 11/2/0,982=5,6 Kmoles/h= 436,8Kg/h de benceno

por tanto el aumento de fenol es 11*0,8792*94=909 Kg/h

El aumento de acetona 11*0,8582*58=547 Kg/h

Mayor valor de la producción

fenol=   909*140                    127,260 ptas./h

acetona =547*65                       35555   “

Total  162815 ptas/h

mayor coste de materias primas

benceno=437*70                      30590

132225

Menor abono DIPB como fuel

972*10=            -9720

mayor coste de servicios

20*1320=          -26400

Mayor valor añadido= mayor flujo de caja=    96105 ptas/h*24*365*0,92=774,5MMPTAS/año

POT= 390/775= tiempo de recuperación del inmovilizado=0,5 años=6 meses