PROBLEMA V.4. Producción de anhidrido ftálico

PManhidridoftálico=148

PManhidrido maleico=98

PMxilenos=106

anhidrido ftálico producido=5000Kg/h=33,78Kmoles/h

anhidrido maleico producido=273Kg/h=2,79 Kmoles/h

orto-xileno consumido(+impurezas)= 4687,5Kg/h=44,22Kmoles/h

orto-xileno puro=42,9 Kmoles/h

reacciones: (1)   OX + 3O2 AF + 3H2O

(2)    OX + 15/2O2 AM + 4CO2 + 4H2O

(3)     XILENOS +21/2O2 8CO2 + 5H2O

Por tanto:

1) Selectividad a AF= 33,78/42,9*100   es decir 78,74%

Selectividad a AM= 2,79/42,9*100    es decir 6,5%

2) Caudal de aire necesario

X/aire= 130 g/Nm3             Por tanto el caudal de aire = 4687,5/0,130 = 36057,7 Nm3/h

3) gases a la salida

O2= 21%, es decir 7572,1 Nm3

N2=79%

oxigeno consumido en reacción 1 = 3*22,4*33,78=2270 Nm3/h

oxigeno consumido en reacción 2= 7,5*22,4*2,79=468,7

oxigeno consumido en reacción 3= (44,22-33,78-2,79)*10,5+22,4=1799,3

total de oxogeno consumido=4538Nm3/h

oxigeno sobrante=                 3034,1Nm3/h=135,45Kmoles/h

esta cantidad de oxígeno está en una corriente que contiene:

O2		135,45

N2		1271,7

AF		33,78

AM		2,79

CO2		7,65*8=61,2

2,79*4=11,16 total de CO2 = 72,36

H2O                 7,65*5 =38,25

2,79*4=11,16

33,78*3= 101,34 total de agua = 150,75     Total de corriente=1667

concentración de oxigeno=8,1%

4) producción de vapor

entra agua a 200ºC y sale vapor a 65Kg/cm2 y 350ºC

calor de reaccion: 33,78*250 *1000 = 8445000Kcal/h

2,79*460*1000  = 1283000"

7,65*1150*1000 = 8797500

Total  = 18529500 Kcal/h -150000

por tanto la producción de vapor es 35Tm/h 	(Creo que despreciando el salto entálpico del vapor de 200 a 350ºC, verificar).