Problema  EXAMEN :OE por oxidación de etilenp con oxigeno

Solución: considerando 100 Kmoles de entrada de gas seco,

C2H4		C2H6		N+Ar		EO		CO2	O2

E    		19,24		4,84		63,20		0,08		4,76	7,86

S		16,94		4,84		63,20		1,69		6,16	4,97

El agua que se firma es igual al CO2 formado =1,4

Salida de absorción:

16,94		4,84		63,20		0,08044		6,16-X	 4,97

Reciclo (1-f)

Purga     (f)

Balance de OE  (1-f) 0,0804= 0,080  por tanto f= 0,0055 es decir 0,55% de purga

Balance de CO2 (6,16-X) 0,0055 + X = 6,16-4,76   por tanto X=1,374 Kmoles de CO2 absorbidos y la cantidad de CO2 purgada = 1,4 – 1,374= 0,026 Kmoles.

- grado de conversión = 2,31/19,25*100 =12%.

Selectividad = 1,61/2,301 = 0,697 o 69,7%

- composición del reciclo

Kmol	16,847		4,813		62,85		0,08		4,76	4,94

%V		17,87		5,1		66,66		0,085		5,05	5,24

- pureza del etileno alimentado

etileno alimentado	19,25-16,847 = 2,403

etano                           4,84-4,813=    0,027    por tanto la pureza del etileno es del  98,9%(V)

oxigeno alimentado      7,86-4,94   =2,92

N2 +Ar                        63,20-62,85  =0,35    es decir, el oxigeno tiene  89,3 %(V) de pureza

El rendimiento global del etileno       1,61/2,403 =0,67, es decir, 67%

- Calor intercambiado por 100 Kmoles de alimentación al reactor

H de reactivos entre 250ºC Y 18ºC = 220718,8 Kcal

H de reacción a 18ºC = - 267386

H de productos entre 18-270ºC= 254592,2

H = -233512,6 Kcal