Problema III.1” Steam cracking “de naftas

Solución

- Si consideramos que por 100 Tm de nafta alimentada se producen X  Tm de etano e Y  Tm de propano, un balance de etano en el horno de pirólisis nos da:

0,04*100 + 0,390X + 0,050 Y = X

y un balance de propano:

0,050*100 + 0,001X + 0,095Y = Y  despejando resulta X = 7,0 Tm e Y = 5,53 Tm

el etileno producido para 100 Tm de nafta alimentada será:

0,286*100 + 0,495X * 0,345 Y = 28,6+ 3,46 +1,91 = 34 Tm de etileno

por tanto, para producir 40 Tm/h de etileno las cantidades serán

de nafta =100*40,34 = 117,64 =118 Tm/h

de etano = 7*40/34 = 8,23 Tm/h  (274,3Kmol/h)

de propano = 5,53*40/34= 6,5 Tm/h  (147,7Kmol/h)

En base a estas cantidades se obtiene la producción de los componentes entrantes a la desmetanizadora,

Para el hidrógeno (PH2=2):

0,009*118 + 0,036*8,23 + 0,15*6,5 = 1,062 + 0,296+ 0,10 = 1,45 Tm/h  (727,9 Kmoles/h)

Para el metano (PM =16)

0,168*118  + 0,032*8,23 + 0,240*6,5 = 19,8 + 0,26 +1,56 =21,65 Tm/h = 1352 Kmoles/h

Para el acetileno (PM =26)

0,004*118 + 0,005*8,23 + 0,005*6,5 = 0,472 + 0,04 + 0,03 = 0,546 Tm/h = 21 Kmoles/h

Para la fracción C4, C5+ y aromáticos (PM =68)

0,253*118 + 0,030*8,23 + 0,100*6,5 = 29,8 + 0,24 + 0,65 = 30,75 Tm/h = 451,7 Kmoles /h

Producción de propileno= 16,3 Tm/h = 388,1 Kmoles/h

Por tanto los caudales y composiciones a la entrada de la desmetanizadora serán:

Kmoles/h	%Volumen

H2			727,9		15,19

CH4		1352		28,22

C2H2		  21,0		  0,44

C2H4		1428,6		29,82

C2H6		  274,3		  5,72

C3H6		  388,1		  8,10

C3H8		  147,7		  3,08

C4,C5,Ar                      451,7		  9,42

- En fondos de la desmetanizadora (B),

Etileno en B = 1428Kmoles/h         y  teniendo en cuenta que la relación en moles metano/etileno en B es 4,19*10**-3 resulta:

Metano en B = 6 Kmoles/h

Acetileno en B =21,0 Kmoles/h

Etano en B = 274,3 Kmoles/h

Por consiguiente la composición en el punto F será :

Kmoles/h		%Volumen

Etileno		1449			83,79

Metano		      6			 0,35

Etano   		  274,3			15,86

1730

- Para resolver este ejercicio hay que definir también la composición de la corriente D. Fijamos Y1= 0,02. Efectuando un balance de masa para el metano y el etileno resulta (D=etileno HG y P= etileno LG):

Para metano	 6 = D* 0,02 + P*0,001

Para etileno       1449= D*0,98 + P*0,997

Resolviendo resulta  D= 241,9 Kmoles/h

P=1216 Kmoles/h

D/P = 0,20

- teniendo en cuenta la definición del factor de separación,

S= (y1/x1)/(y2/x2)  = (0,02/0,001)/(0,98/0,997) = 20,35

Como y2=1-y1      y

X2 = 0,998-x1 (contenido de etano constante), resulta     y1= Sx1/(Sx1 + x2) = Sx1/(Sx1 + (0,998-x1)

Por tanto,

x1=0,0015                   y1 = 0,0297                D/P = 0,104

x2=0,0005                    y1=0,0101                  D/P = 0,618

Es decir, para obtener una producción de etileno con bajo contenido de metano es necesario producir una alta proporción de etilenp LG y dado que generalmente no hay mercado suficiente para esta calidad, normalmente esta corriente se recicla a la desmetanizadora.

- En este caso P= 40000/28 = 1428,6 Kmoles /h

D= 0,20 *P =285,7 Koles/h

Con un contenido de metano en D= 0,02D =5,7 Kmoles/h

Y de etileno       = D*0,98 = 280 Kmoles/h

Por consiguiente, la corriente entrante a la desmetanizadora tendrá:

De pirólisis	del reciclo	total 		%

Kmoles/h	kmoles/h	Kmoles/h

H2		727,9		-		727,9		14,7

CH4		1352		5,7		1357,7		24,52

C2H2		21,0		-		 21,0		 0,45

C2H4		1428,6		280		1708,6		34,67

C2H6		 274,3		-		 274,3		 5,56

C3H6		 388,1		-		 388,1		 7,87

C3H8		 147,7		-		 147,7		3,0

C4,C5,Ar	452		-		452 		9,18

4791,6		285,7		5077,3		100,0

la relación de cargas en la desmetanizadora resulta = (4791,6 + 285,7)/4791,6 = 1,06, que supone un incremento del 6%,

En el “splitter” de C2 , sin reciclo la alimentación es de 1730 Kmoles/h y cuando se recicla el etileno LG la alimentación a la columna contiene:

Metano = 7,2 Kmoles /h

Etileno= 1428,6 +21 +280 =1729,6

Etano= 274,3

La relación de cargas = 2011/1730 = 1,16 es decir el incremento es del 16%.